远东复合技术有限公司设备招标技术书

一、概述

本次招标采购设备为一批生产铝绞线用的进口高端630束绞机。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性与高效率，提供具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以性能精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示投标方的竞争实力。

二、投标技术书包括下述四个部分：

第一部分：投标设备清单以及公司资质、业绩、企业规模、加工检测能力、售后服务及时性、管理人员架构等。

第二部分：投标设备整体技术参数描述及配套设备各部分的技术描述。体现投标设备先进性、可靠性或投标方认为需特别强调的部分用下划线标识。

第三部分：投标方提供的设备资料及相关功能指标等。

第四部分：投标设备的安装指导、调试验收、培训、售后服务指导要求的相关承诺。

第一部分：投标设备清单以及公司资质、业绩、企业规模、加工检测能力、售后服务及时性、管理人员架构等

第二部分：招标设备技术要求

Ф630双节距束线机（3套）Ф800双节距束线机（1套）

1．产品功能：用于绞合退火铝丝或退火软铝合金丝

2．产品参数

导线材料：                                   退火软铜丝或退火软镀锡铜丝

Ф630双节距束线机单丝直径：                  约：Ф0.2-Ф0.5

Ф630双节距束线机绞合截面积：                max.1.5mm²-16mm²

3．Ф630放、收线装置适用盘具参数

线盘外径：                  Ф630

线盘内径：                  Ф355

线盘总宽：                  475mm

线盘轴孔：                  Ф125

4. Ф800收线装置适用盘具参数

线盘外径：                  Ф800

线盘内径：                  Ф315

线盘总宽：                  600mm

线盘轴孔：                  Ф125

5．投标书要求

5.1投标方根据招标产品技术参数，结合投标方投标设备自身特点，提供设备组成与其相应技术参数，每一台分项设备应分别列出单价。

5.2投标方应提供投标设备及分项设备的详细配置和性能说明，包括且不限于：

明确设备扭数范围、节距调整范围、节距调整方式、出线速度、制动时间、计米精度、噪音等相关技术参数；

明确各运转部位驱动电机型号与功率；

明确放线架的结构形式、收、放线架张力控制方式；

明确绞弓的结构形式、制作材料、使用寿命、价格等

明确有关部件的生产商与原产地说明、主要部件的选用材质与结构、尺寸规格说明等；

提供操作维护专用工具、备品备件及易损件清单及单项价格等；

明确投标设备的其它技术优势；

明确需由需方提供的部件与服务。

注：1、上述每套双节距束线机均带两台Ф630双盘主动放线架，Ф800两台Ф800双盘主动放线架。

2、Ф630收线装置同时能适用二种Ф500线盘，供方配套齐全各盘具顶针。

6．投标设备所用电、压缩空气、所在环境温度

电：        电压：                   3×380V

电压波动：               ±10%

频率：                   50Hz±1Hz

控制电压：               单相 AC220V

压缩空气：  质量：                   无油压缩空气

运行压力：               ~0.6Mpa

环境温度：               0-42℃

调试验收要求：

| 产品（mm2） | 根数 | 线径 | 节距 | 运行速度（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 19 | 0.30 | 18-29 |  |
| 16 | 78 | 0.52 | 70-100 |  |

第三部分：招标设备其它要求（此部分须作为附件附入合同执行）

1、智能化

①要求提供设备三维模型、三维建模数据及三维模型格式prt.jt，及设备的组装图。
②控制系统需配置智能通讯电表，数据需集成到PLC系统，并能实时记录显示本设备的峰谷平使用电量、能耗等。
③设备中具有运行状态、生产效率、设备保养所需累积运行时间、能耗等数据采集功能，实时显示，并预留以太网或串口通讯接口，方便用户对数据采集管理。
④PLC需配置西门子S7-1200系列，供应商需在PLC上面预留DB100、DB101数据块，块容量不少于1KB。
⑤其余主要电气元件、如变频器、伺服控制系统都需预留PN网络接口。
⑥设备对外连接的IP地址，需依据需方的分配号设置。
⑦数据交互数据块： 在PLC建立一个DB块（设备PLC---àSCADA），作为数据给定使用，注意DB块需要在属性取消“优化的块访问”（针对西门子1200与1500系列，在连接机制中也要开放“允许来自远程对象的put/get通讯方式”）；对S7-1200，对应到V区建立同样结构。
⑧设备主机触摸屏需预留MES终端显示系统的展示页面，并预留与以上配套设备的对接通讯接口，在以上设备需要使用时，可以随时连接安装程序使用，并将收集后的运行数据传送至SCADA系统。

2、提供的资料清单：设备平面布置图及基础图（.dwg文件）、配件\易损件详细型号清单（含供应商、图纸）、操作屏及PLC程序（无任何密码）、电气接线图、电气原理图、碳纤维弓臂加工图、操作、维护、维修中文说明书等资料清单。（提供的所有资料纸质为2份用50mm快劳夹装订好，电子版一份存于U盘）

注：所有图纸须CAD版按实际尺寸1:1比例绘制提供。

如由于供方疏漏，在供方提供的操作和维护手册、润滑油表没有明确操作、维护要求引起的设备损坏，由供方承担全部责任。

3、合同签订后一周内，需提供按实际尺寸1:1比例绘制且准确的CAD版设备外形图、基础图（含配套水、电、气管路布置图）及地面载荷要求（否则造成的相关损失在设备到货款中扣除）；设备装机功率，安装时所需电缆型号及数量。

3、设备颜色

1、设备主体部位油漆颜色为中蓝色RAL5015；

2、旋转部位油漆颜色为橙色RAL2004；

3、设备防护罩、地轴及其它旋转部件防护罩油漆颜色为桔黄色RAL1028；

4、电控柜油漆颜色为灰色RAL7035。

供方发货时应带少量油漆用于设备因运输、安装造成的油漆脱落而需的补漆。

4、其它

1、生产线方向定义：操作人员面对操作台，放线在左，收线在右，为右手机；操作人员面对操作台，放线在右，收线在左，为左手机。

2、未经需方同意，供方不得在供货设备控制系统中设置任何时间密码。

第四部分：调试、培训与售后服务要求

1、卖方对设备安装指导、负责调试、现场检查与培训方面应做出计划安排和相应承诺，确保买方技术人员和操作员工能掌握设备相关性能、维护要领和操作要求。设备经试车两个月内无法满足合同规定的验收要求，由设备动力部组织生产厂、供应链中心、研发部、供应商评审后出具验收不合格报告并签字确认，如未确认，则通过邮件及邮寄等正式途径告知供应商，报告、邮寄信息、签收信息保存完整。不符合验收要求的按照下列三种方式处理：
①、因设备部件问题导致无法验收的，允许延长1-3个月调试期，期间产生的调试费用由设备供应商承担。
②、降级验收，由供应链中心与设备供应商协商作出差价返还。
③、退货处理，供应链中心与设备供应商沟通要求退还已付货款及利息并承担调试期间的损失。
注：设备试车两个月内未验收的，停止支付尾款，视后续处理结果支付相关款项；上述三种处理方式在技术要求中同步更新。

2、对设备投入运行后，为确保设备连续正常运行，卖方应提供有关部件和及时来现场解决问题的服务承诺。

3、设备质保期内因设计、质量问题造成的设备损坏，供方应及时提供免费维修或退换服务，如出现需方无法解决的设备问题，供方应在24小时内到需方现场处理，设备主体部件终身负责，质保期内赔偿配件必须免费寄至我司。

新远东电缆有限公司

设备动力部

2023年4月24日