50机+35机双层共挤挤塑机技术要求

设备成套配置：

1.设备布置为，50机与35机互成180度角， 50机安装采用固定式，35机为可移动式，35机地脚板上安装有直线纵向轨道。

2.放线为双工位φ630/500动力放线机，带有储线功能的主动放，具有液压升降线盘功能，双顶针夹紧结构。收线为双工位φ630/500主动收线机，带有储线功能的双收线，具有液压升降线盘功能，双顶针夹紧结构。

3.具有自动调节位移储线功能，与轮式牵引机同步运行。

4.放线机、主机、轮式牵引机与收线机速度匹配。

5.冷却水槽长10000mm×宽200mm×140mm深，“加温水箱”第一节可移动（机械或气动控制），第二节水冷和三节干燥区。

6.水槽最后一节末端安装吹风干燥机，火花机，计米要精确±0.3%内。

7. 50机+35机开机运行工作时内外层同步（整机系统同步）。

8．机头为免调偏双层共挤无中模结构（内层绝缘免调、外层模套免调调偏心）。

9.配置测径仪，国产测偏仪，能测双层厚度。

10.50机主电机功率、35机主电机功率按最大最优配置。

11.50机+35机加热系统，采用咔呋式全包铸铝加热瓦加温系统，加热瓦内壁具有导风槽，每组加热瓦配置风冷风机。

12.配置导体加热系统

13.配置除铜屑设备

14.非常稳定的挤出胶量，确保线径的均一稳定，能够生产电缆截面最小0.5平方。

15.生产主材品牌为临海亚东、沃尔核材。

外层50机螺杆：

1 低烟无卤螺杆，单头螺纹等距不等深长径比1:25，压缩比1:1.1625。

2.辐照交联聚乙烯螺杆分离型螺纹等距不等深长径比1:25，压缩比1:3.09。

内层35机螺杆：

1.辐照交联聚乙烯螺杆单头螺纹等距不等深长径比1:25，压缩比1:2.35。

设备电气控制系统：

采用丹佛斯、西门子或更优秀的电气控制系统，仪器仪表必须精度优良，测控数据准确无误，经久耐用，其它无特殊要求。

安徽电缆股份有限公司设备能源部

2025.2.22.