70机+50机双层共挤挤塑机技术要求

设备成套配置：

1.设备布置为，70机与50机互成180度角， 70机安装采用固定式，50机为可移动式，50机地脚板上安装有直线纵向轨道。

2.收线、放线采用U型下龙门式结构（便于日后维修）1米-2.0米。

3.放线用电子磁粉涨力可调。

4.履带式主助牵引1250气压可调，机头后置辅助履带牵引1000。

5.放线、主机、牵引与收线机速度匹配。

6.冷却水槽长22000mm×宽250mm×160mm深，“加温水箱”第一节可移动（机械或气动控制），第二节水冷和三节干燥区。

7.水槽最后一节末端安装吹风干燥机，火花机。

8.70机+50机开机运行工作时内外层同步（整机系统同步）。

9.机头为双层无中模结构（内层绝缘免调、外层模套可调偏心）或可单层生产。

10.配置测径仪，国产测偏仪，能测双层厚度

11.主电机功率加大，现有（70机/37kw,50机/15kw），主电机采用皖南电机。

12.70机+50机加热系统，采用咔呋式全包铸铝加热瓦加温系统，加热瓦内壁具有导风槽，每组加热瓦配置风冷风机或更加先进加热方式，要求一定保温效果。

13.配置导体加热系统

14.配置清除铜屑设备

15.国产C2米重落料系统

16.生产主材品牌为临海亚东、沃尔核材

外层70机螺杆：两套螺杆

1.低烟无卤螺杆，单头螺纹等距不等深长径比1:25，压缩比1:1.1625。

2.辐照交联聚乙烯螺杆分离型螺纹等距不等深长径比1:25，压缩比1:3.09。

内层50机螺杆：两套螺杆

1.辐照交联聚乙烯螺杆单头螺纹等距不等深长径比1:25，压缩比1:2.17针对临海亚东的核材。

2.辐照交联聚乙烯螺杆单头螺纹等距不等深长径比1:25，压缩比1:2.79针对深圳沃尔核材材料。

设备电气控制系统：

采用丹佛斯、西门子或更优秀的电气控制系统，必须精度优良，测控数据准确无误，经久耐用，其它要求，选用国内一流电子产品。

安徽电缆股份有限公司设备能源部

2025.2.22.