招标书---技术要求

远东电缆（宜宾）行车招标要求

远东电缆（宜宾）有限公司因生产需要新增3台单梁行车（钢结构厂房）。其中低压电缆车间扩建端1台，防火电缆车间扩建端2台。

一、行车要求如下：

- 名称：欧式电动单梁起重机；

- 起重量： 5T。

- 起吊高度: ≥9m ；行车承轨梁上方净空1200（行车使用区域1000）。

- 跨度（轨道间距）：18.75m。

- 行车行程：低压电缆车间230米，防火电缆车间184米；

- 大车、小车运行机构采用三合一变频驱动形式，SEW三合一的减速机与车轮轴直接相连，小车升降同样采用三合一SEW ,配二合一电控箱（电控箱采用不锈钢材质）；轴承采用NSK。

- 移动电缆采用扁电缆，移动采用角钢滑线方式；

- 保护装置包含：1、配电保护 2、短路保护 3、相序保护 4、起升保护（重锤限位开关，断火限位开关双重保护） 5、起升超载保护 6、大车行程限位保护（极限限位开关，光电防撞开关双重保护） 7、紧急断电保护 8、失压保护 9、接地保护 10、同跨行车间的防撞保护（机械加红外保护）；11、防斜拉斜装保护；12、大车配置防脱轨导向轮(厂家需要配备相应简图和照片)；13、行车添加安全定位投影装置。

- 起重机供电电源： 三相交流 380V 50HZ；

- 供电方式： 500A  H型安全滑触线导电 三相四线；

- 安装用压板、垫板全部采用铸钢材料，不得使用铸铁。 同一块压板上两孔孔径不小于20mm、两压板间距离500mm、压紧螺栓采用M20和止退螺母，不允许采用焊接压板方式固定轨道钢；承轨梁上面压板孔由行车安装单位打孔。

- 为保证检修轨道时行走在承轨梁上的人员安全，在承轨梁上方1米高处敷设Φ12镀锌丝； 行车主梁上敷设Φ12镀锌丝；

- 国标38Kg级71Mn轨道、滑触线、轨道两端堵头、安全钢丝绳、轨道安装用辅材等均由卖方提供；

- 行车整机、配件、材料等均提供合格证明书，以及行车相关其它资料；

- 行车横梁两侧上喷白字标语“安全生产，人人有责  谨慎操作，严禁违章”字体大小要与横梁宽度相匹配，醒目美观；主梁下方安装一个电子显示屏，显示吊钩秤重量。

- 两侧中间安装额定载重量标牌，在横梁一端标有明显出厂编号。（横梁上不得喷印其它如公司名称、公司Loge等；相应位置改印远东股份logo标志）；

- 操作方式：地面遥控操作；201300；193093

- 外观颜色：橘黄色色标号GB-YR04，设备各焊接部位及表面都需确保打磨平整，整体喷砂后喷涂防腐漆，然后再喷涂面漆，确保能使用10年以上不变色、脱落。

- 使用环境：室内；

- 不能低于设计院的相关标准：

- 产品质量保证和技术服务承诺：质保期为设备安装验收合格取得特检院检验报告及使用登记证后一年；主梁终身质保；质保期内若发生故障，供方在接到通知后2小时内赶到现场无偿服务。质保期后可终身提供备品配件；

招标包含行车的设计、制造、安装、调试、相关报检登记手续的办理、特检院验收、行车轨道的安装。

注：①投标单位填报以下“投标配置参数表”。

| 投标配置参数表. 投标单位. 型号规格. 起重量(t). 主起升高度(m). 主起升速度(m/min). 小车速度(m/min). 大车速度(m/min). 工作级别; A5. 操作方式. 设备自重(t). 大车轮数量X直径(mm). 最大轮压(kN). 总功率(kW). 荐用轨道(kg/m); 38Kg. 电动葫芦型号. 大车电机型号. 大车电机数量X功率(kW). 大车减速机型号. 大车减速机速比. 大车制动器型号. 大车制动力矩(Nm). |
| --- |
| 主要外协、外购产品厂家一览表 |  |
| 电机 | SEW |
| 减速机 | SEW |
| 制动器 | SEW |
| 电器元件 | 施耐德（上海）/施耐德没有的品种用同等优质品牌 |
| 钢丝绳 | 英国布顿、德国卡萨 |
| 轴承 | NSK进口轴承 |
| 钢材 | 宝山钢铁集团/马鞍山钢铁有限公司等 |
| 电线电缆 | 远东电缆 |
| 变频器 | 西门子、SEW、日本安川 |
| 电动葫芦（欧式） | 河南卫华、吴江诺威或同等优质品牌欧式电动葫芦 |
| 吊钩秤 | 托利多 |
| PLC | 西门子 |

二、数据采集要求如下：

| 序号 | 事项 | 应满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线轨迹 | 升降位置、水平运动的位置检测采集，每次升起（下降、水平运动）距离统计。便于分析各工序行车利用情况。 |  |
| 2 | 行车状态 | 开机、待机、停机、故障等状态。便于统计开机率等设备利用情况。 |  |
| 3 | 电表能耗 | 能够采集电压、电流、频率，峰、谷、平等参数进行监控和显示。 |  |
| 4 | 自动称重功能 | 电子吊钩秤，对所转运物料进行计量，保障安全运行。匹配高精度抗干扰变送器，使远距离输送信号无干扰和衰减，以保证采集荷重信号的准确和精度。 |  |
| 5 | 报警检测 | 能够对行车的超重、超速等数据进行采集、并报警。 |  |
| 6 | 运行时长 | 通过对行车状态“开机、待机、停机、故障等”等采集并计算出“运行时长”。 |  |

三、通信要求

1、终端采集设备智能网关通过以太网接口连接到智能主控柜控制器，系统控制中心可以使用专线、4G或5G等作为网络接入方式，任何接入方式都必须确保稳定性。 并与系统控制中心的服务器建立连接。

2、通讯协议须免费开放、通讯接口预留1个以太网口且免费支持第三方软件（如：SCADA、MES）进行数据采集；

3、设备系统相关的数据地址列表以文档形式免费提供，以备后期远东相关数采平台配置使用。

4、称重使用电子吊钩秤称重，精度5T偏差1/6000、10T偏差1/6000；重量具备有线传输或4G/5G无线传输功能，重量数据需要采集到PLC；

设备能源服务部

2025.4.21