PVC密炼造粒机生产线技术规范

1  设备的功能

本次招标设备共1套，主要用于PVC阻燃绝缘料、PVC阻燃护套粒料的生产，正常运行效率≥1000kg/h，PVC材质比重≤1.4。

本次采购采用一站式服务，整条生产线电控系统内须配置总控电柜1只，便于整条生产线的上料系统、生产系统、包装码垛系统从柜内接线（所有设备内部线路、管路、气路以及所有辅助设施都由设备供应商提供，各部位都须明确标注提供的部件型号、数量、品牌等清单及各部位重量）；

投标方根据以下产品技术参数，结合投标方投标设备自身特点，提供设备供货范围及与其相应技术参数，包括且不限于以下技术要求；各电机、控制器、操作屏、PLC等重要配件明确品牌及型号，主控制柜安装智能电表。

设备相关设备信息铭牌（铭牌尺寸：≤200*150mm），提供近3年销售业绩。

设备发货前，须经设备每件货物都须张贴图文并茂标识（重量、吊装位置及方法）并提前发电子版资料。

2  设备组成（以下所有配置需满足产能≥1500kg/h产能需求）

| 序号 | 设备名称 | 设备主要技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上料系统（配置北京马赫上料系统） | - 从现有北京马赫的集中供料系统取料。 - 设备由北京马赫厂家提供安装。 - 设备规划设计须与北京马赫厂家沟通，确保设备前后连接顺畅，联动，包括设备的配置、动力线缆的接线等。 | 0套 |
| 2 | 高速混料机组 | - 设备品牌：爱立许/青岛超杰/艾斯曼等国内前十等优质品牌 - 总容积：800L - 高混机转速：800-1600r/min - 加热方式：电加热 - 卸料方式：手动/气动 - 配置1只304不锈钢落料仓，容积尺寸：（厂家提供： ）。 - 变频器品牌：汇川/西门子/丹佛斯 | 1套 |
| 3 | 上料系统 | - 螺杆上料系统(将高混机中物料输送至体积喂料机料斗) | 1套 |
| 4 | 体积计量喂料系统 | - 计量方式：双螺杆计量喂料。 - 调速控制：变频控制。 - 包含喂料电机、减速箱、螺杆、料斗等。 - 不锈钢料斗，厚度δ=2mm，容积~180L。 - 与主喂料机出料口垂直联接。 | 1套 |
| 5 | 气压式密炼机 | - 混合容量：110L。 - 主电机：永磁同步电机（汇川或西门子品牌），功率（厂家配置）。 - 气缸直径：（厂家配置）。 - 倒料方式：液压倾倒。 - 倾倒角度: 135° - 温度控制方式：电加热，水冷却（阀门需设计带刻度或角度，方便量化进水量大小）。 - 控温精度：±5℃。 - 投料方式：背投。 - 加压盖形式：带锥度。 - 搅拌轴转速前：50 ，搅拌轴转速后42，轴心及叶片中空可通冷却水。 - 设备连续开机一年内不能发生漏粉量超过5kg/天异常现象。 - 搅拌材料：塑料。 - 配置密炼机机架、平台、防尘挂帘。 | 1套 |
| 6 | 自动翻斗提升机 | - 双链条自动提升机1台，电机功率2.2kw刹车电机。 - 不锈钢料斗一件，每锅可承运料量（厂家填写）kg/锅； - 将密炼机捏炼后的团状物料输送至锥双喂料机内 | 1套 |
| 7 | 锥双喂料机 | - 喂料机 1台 - 将来自捏炼机的团状物料加入到单螺杆挤出机中。 - 永磁同步电机（汇川或西门子品牌），功率（厂家配置）。 - 喂料螺杆：锥形双螺杆，强迫下料，螺杆运转方向为异向旋转；喂料螺杆芯部通水。 - 喂料体：内表面抛光、镀硬铬处理，光洁耐磨；底部电加热。 - 采用双推拉设计，喂料体可以与挤出机分离，锥双螺杆可以从喂料体中拉出，方便清理。 | 1套 |
| 8 | KSD-180单螺杆挤出机 | - 主电机 - 永磁同步电机（汇川或西门子品牌），功率（厂家提供） - 齿轮箱 - 减速箱速比：（厂家填写：）。 - 齿轮：重载硬齿面，齿轮材料选用20CrMoTi；齿轮轴材料20CrNi2MoA，HRC58-62； - 减速箱配独立润滑冷却系统。 - 输出轴与螺杆连接采用花键连接。 - 主机螺杆 - 螺杆直径：Φ180mm； - 螺杆长径比：L/D=15:1。 - 材质：（厂家配置填写）。 - 螺杆芯部可通水冷却；循环水尾部联接采用万向旋转接头，进出水与循环水冷却系统相通。 - 料筒： - 筒体采用水冷却； - 材质：（厂家配置填写）。 - 进、出水总管为不锈钢材料，系统配备不锈钢水量调节阀以及VMI 电磁阀； - 筒体加防护罩，防止烫伤。 - 控温方式： - 采用铸铝加热器加热。 - 螺筒水夹套水分区循环冷却。 - 控温精度±2℃ - 液压整体式板式自动换网（型号：厂家配置）（能实现在线不停机换网）： - 配置液压站及油缸（型号厂家配置）。 - 换网器：固定在机筒出料端和机头之间，采用板式自动换网器， 配两块多孔板，换网器整体上设计流道，可通水冷却。 - 加热：采用电加热。 - 配置压力报警和料温、料压检测装置。 | 1套 |
| 9 | 风冷模面热切机头 | - 风冷热切机头 1套 - 包括：分流锥、出条口模、模板电加热器等 - 热切粒机 - 西门子或汇川变频电机功率3kw，采用西门子或汇川变频器； - 热切罩： - 不锈钢材质，对吹式（带冷却通水夹层）， - 配照明灯，安全电压36V/60W。 | 1套 |
| 10 | 造粒辅机 | - 第一级、第二级旋风分离器 - 材质：304不锈钢，厚度：2MM（带冷却通水夹层）。 - 大风量低噪音风机输送（带隔音护罩），功率：（厂家提供）。 - 双层振动筛 1套 - 上层振动筛：筛网单层，网孔直径2.5MM ，厚度2MM 304不锈钢板制作； - 下层振动筛：筛网单层，前段网孔直径2.5MM ，后段网孔直径8MM，厚度2MM 304不锈钢板制作； - 外壳：外壳为4MM碳钢板制作 - 振动式输送机 1套 - 接触物料部分材质为不锈钢304。 - 输送速度可调； - 配缓冲料斗一件，304不锈钢材质。 - 均化料仓 - 不锈钢材质；配气动/手动放料阀门、厚度：2MM - 大风量低噪音风机输送（带隔音护罩），功率：（厂家提供）。 | 1套 |
| 9 | 自动包装系统 （吨包和25KG包装） | - 主体带100×100方通承重平台。 - 配1500L 304不锈钢料仓，配置高低料位警报提示。 - 包装方式：吨袋包装和25KG包装2种。 - 采用称重模式：有料仓矢重模式直流双阀控制； - 包装袋规 格：敞口袋 - 称重范围：10-25KG及吨包，计量精度： ±0.2% F.S； (气动阀辅助给料结构) - 称重速度：25KG/包，120-160包/H塑料粒子 - 称重部份：所有与物料接触部位均采用SUS304 材质不锈钢制造，配称重传感器，气动部件，接触传感器，中文控制仪表。 | 1套 |
| 10 | 电气控制系统 | - 设备电源为: 三相五线制, 380V(±10%), 50HZ，单相控制电压220V。 - 电柜采用PS控制柜（仿威图结构)，电柜、控制柜柜体面板采用2mm厚冷轧钢板，表面除锈、喷塑处理。电控柜内应配备合适的冷却风道，确保设备质保期内在最高环境温度（42℃），设备正常运转时，柜内控制器、电气元件不会在柜门关闭的情况下跳停或烧损，否则，需方可拒绝该设备的验收或支付质保金，并要求供方承担相关损失。带门控灯和维修插座（5孔），电柜底部橡胶垫封闭，防护等级IP54，电柜进出线方式为下进下出，电控柜元器件及接线端子距柜底高度距离必须大于300mm。（插座电源必须为漏电开关）。 - 电气元件配置：触摸屏采用西门子产品，变频器采用汇川/西门子/丹佛斯产品，旋转编码器采用库伯勒、交流变频驱动器采用汇川/西门子品牌，PLC、触摸屏采用西门子产品；主要低压电气元件采用施耐德/正泰等产品。永磁同步电机采用汇川/西门子品牌，交流变频电机、普通电机均采用非贝德西门子/汇川/皖南等优质品牌，所有电机不得采用国家明令要求淘汰或限制使用的高能耗电机，否则，一旦发现作退货处理并承担相应的损失。 - 主控电柜上面配置12英寸真彩西门子触摸屏，可实时反映生产线状况。 - 设备内部线缆需采用远东品牌，由供直接采购，设备间配套普通动力电缆由需方提供，其它有特殊要求的电缆（如变频电机电缆、控制电缆、测量电缆等）由供方提供，并在技术文件中明确敷设要求， - 其它要求：设备需在速度值归零时才允许启动设备，速度设定值和实际值需在触摸屏实时显示。本机具有自动记录急停次数功能，并在触摸屏实时显示（急停计数值只有维修设备管理员才可以复位）。 | 1套 |
| 11 | 安全防护 | - 凡传动、转动部分均应配有安全防护罩、防护栏 (裸露部分须全覆盖)，有尘部位需要配置防尘帘。 - 供方必须在设备安全隐患的部位贴上醒目的安全提示标识。 - 设备电气控制系统接地安全可靠，设计合理，线路规范敷设，防止出现触电事故； - 整机设备配备紧急停车装置或按钮，出现紧急问题可以快速停机，避免问题的扩大化。 |  |
| 12 | 设备油漆颜色 | - 设备主体部位油漆颜色为中蓝色RAL5015； - 旋转部位油漆颜色为桔红色RAL3020； - 设备防护罩、地轴及其它旋转部件防护罩油漆颜色为桔黄色RAL1028；防护栏颜色为RAL1028与RAL9017，竖杆油漆间隔224mm，横杆油漆间隔260mm； - 电控柜油漆颜色为米黄RAL1013。 - 整机油漆供方将严格按需方提出的标准制作，确保不脱落。油漆流程：设备各焊接部位须先打磨平整，设备整体（含防护装置）做喷砂处理，再做防锈漆，批灰、最后喷涂面漆；无面漆的部位（如：轴、导轨、丝杆等）不能发生自然氧化（生锈）；不锈钢焊点须处理并恢复本色。另供方发货时应带少量油漆用于设备因运输、安装造成的油漆脱落而需的补漆（发黑件也需喷镀防锈漆后，再喷表漆，放置生锈，制作过程中需拍摄制作视屏后在发货前传发收货部门确认依据流程制作）。 |  |

3  主要器件要求

| 序号 | 主要器件名称 | 主要器件型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLC控制器 | 西门子S7-1200系列 |  |
|  | 电磁兼容标准 | 符合电磁兼容性规范2004/108/EG |  |
|  | 驱动器进出线电抗器 | 驱动器进出必须加装进出交抗 |  |
|  | 轴承 | 采用日本NSK/IKO等国际名牌产品，并配有注油嘴。 |  |
|  | 气动元件 | 亚德客 |  |
|  | 机械传动材质及结构件处理要求 | 1、40Cr或类似性能的材料； 2、调质HB250—280； 3、所有机构件必须消应力处理； |  |
|  | 说明书(机械+电气) | 配零件图纸相关资料，提供PLC及驱动控制维修程序备份,PLC不能设密码，电气原理图需提供打印版和电子版，各驱动器需提供中文版方说明书，易损件型号及对应部位清单，煤质消耗表。 |  |

4  设备主要参数、性能指标及要求

| 序号 | 设备系统名称 | 设备系统主要性能指标及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作界面要求 | 中文菜单、报警信息、参数设置。 |  |
| 2 | 生产线方向 | 右手机,即面对设备操作,左放线,右收线。 |  |
| 3 | 电磁兼容性 | 设备符合电磁兼容性规范2004/108/EG（包括涉及生产线设备安装和变频器进出线滤波器的电磁兼容性的处理方法） |  |
| 4 | 安全防护 | 安全防护门必须安装安全防护锁。 |  |
| 5 | 电柜防尘要求 | 电柜密封性能好，冷却风机通过过滤网向柜内吹，形成正压往外散热。 |  |

5  设备自动化信息化要求

| 序号 | 事项 | 应满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏HMI | 1、HMI型号； 详见 .附件3 2、HMI终版程序移交并提供HMI内与设备参数相关的变量表(变量表：电子表格文件形式) a）设备验收后如不能移交的，在一年质保期后必须移交，须合同注明； b）终身不能移交的，不建议采购； |  |
| 2 | PLC | 1、PLC型号； 详见 .附件4 2、PLC接口数量； 至少留一个以太网口，走profinet协议，以便SCADA采集用。 3、预留数据块，作为SCADA等系统进行数据交互专用； DB300---- DB309（10个数据块） 4、PLC程序移交并提供PLC内所有的变量表(变量表：电子表格文件形式) a）设备PLC终版带完整注释的程序应移交远东； b）设备验收后如不能移交的，在一年质保期后必须移交，须合同注明； c）终身不能移交的，不建议采购； | 注：PLC型号参考远东提供的标准型号配置，如设备供应商确定远东提供的标准型号满足不了设备整个系统的稳定运行，则需提前沟通。 |
| 3 | 主辅设备及主要元器件集成 | 配套辅助设备及主要元器件如：色母机、米重机、测径仪、测厚仪、温控表、变频器、伺服控制器、传感器等； |  |
| 4 | 操作手册/控制器说明书移交 | 控制器说明书需配置中文版，对于”3台及以上的同类型控制器“纸质版说明书的至少提供2本，机修班至少留存一本，电气工程师留存1本；同时提供电子版的说明书1份留存在工控机。 | 1）操作手册：除操作手册，应另含制造厂商名称、设备生产日期、出厂编号等信息; 2）维护保养说明：设备主要部件的维护与保养-点检、紧固、润滑、易损件维护等说明，详细清单文件或图等； |
| 5 | 设备操作界面（HMI）“颜色及布局”标准模板 | 依据远东设备HMI统一的标准模板布局及要求-可参考标准模板，具体细节技术招标时沟通。 | 附件1 |
| 6 | “操作触摸屏HMI”相关内容 | 需包括但不限于“附件2”内的信息（生产线未涉及的相应取消） | 附件2 |
| 7 | 协议转换网关 | 每台设备配置一只“协议转换网关”模块： 模块功能要求：具备两个物理性接口，LAN1 和 LAN2 口分别具备独立的局域网能力。其中 LAN1 口为一个双 RJ45接口，具备交换机功能，主要用于连接 PLC；LAN2 口为单端口 RJ45，主要用于上位机采集的连接；2个网各自分开，互不影响。 |  |

附件1：设备操作界面（HMI）“颜色及布局”标准模板

6  设备标准化要求

| 序号 | 设备标准部件 | 设备标准化要求及附件图纸（照片）编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 程序编制要求 | 附录 |  |
|  | 防护罩安全要求 | 防护罩打开后不能开机，可以点动 |  |
|  | 易损件 | 提供设备配件原始供应商信息、型号及易损件清单。 |  |
|  | 传动系统图、润滑图 | 提供设备的传动系统图、润滑图表 |  |
|  | 程序及电气原理图 | 设备调试完成后供方必须提供完整的PLC维修程序、驱动器维修程序备份及最终的电气原理图资料。 |  |

7、设备标识

设备出厂铭牌、各按钮、操作标识、警示标识齐全有效、醒目。

8、安全、环境、能源要求

8.1 安全

8.1.1  安全防护罩：所有外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，制作、安装符合机械制造企业设备安全防护要求；

8.1.2  联锁：设备电气控制系统接地必须安全可靠，设计合理，线路规范敷设，防止出现触电事故；

8.1.3  接地：整机设备配备紧急停车装置或按钮，出现紧急问题可以快速停机，避免问题的扩大化。

8.1.4  电路：必须配有分电路和主电路的短路保护，过流保护，欠压保护，缺相保护，零压保护等保护电路。

8.1.5  操作开关：操作人员应能快速断开动力机构的主开关，紧急停止开关应设置在明显位置，紧急时操作者能及时处理。

8.1.6  控制系统：需保证运行安全，充分考虑到可能发生的危险情况，采取措施避免，并发出声光报警，提示操作者注意。

8.2 环境

8.2.1 噪音：整机噪声低于80dB；

8.2.3 废气回收：VOC废气收集排放装置由公司统一调研安装。

8.3 能源

8.3.1 严禁使用淘汰电机：所有电机严禁使用国家规定必须淘汰的高能耗电机，使用电机必须符合GB18613-2012标准；

8.3.2 能源使用能耗对比：设备设计过程必须考虑设备的能耗问题，电机采用变频控制，以便节约能源；

冷却风机必须在停机后5分钟具备自动关闭功能，杜绝能源浪费现象；设备传动设计需合理并采用高传动效率的传动方式，以减少传动过程中的功率损耗。

8.3.3 满载运行时，电动机端的电压损失不得超过额定电压的15%。

8.3.4 驱动装置应由在最大负载下可驱动的电动机及减速器组成。减速器的容量不得小于1.2倍的驱动功率和力矩。

9、 设备包装及吊装要求

9.1 产品的包装应符合GB/T 13384的规定，牢固可靠，有防锈，防漏，防潮措施，符合水陆运输要求，并按JB/T 7601.2的规定检查或根据合同要求。

9.2 包装箱上的说明和标志应位置适宜，明显，清晰，标志内容如下：

a)制造厂名称；

b)产品名称，型号；

c)出厂编号及日期；

d)产品毛重净重，包装箱外形尺寸，重心，起吊线；

e)运输注意字符；

f)包装箱编号。

9.3 产品包装前应做到：

a)各运动部分调整到最小轮廓尺寸，并予固定。

b)排出产品内各种有油，水等液态物资。

c)清理外表，未涂漆的金属表面应涂上防腐油脂。

9.4 每台设备应附有下列文件：

a)产品合格证明文件，用户要求时提供的试验报告。

b)产品使用说明书。

c）装箱单。

上述文件装在防潮袋中，密封固定在1号包装箱中。

9.5除装箱件外，所有设备均须包装膜分部位逐个缠绕包装，并胶带封好，外观美观。

10  设备验收指标（备注：设备须在供方试料，并经测试合格后才能发货至需方工厂实施安装，此生产线安装由供方负责安装、调试，需方配合实施）。

| 生产规格 | 目标：正常运行产能（kg/h） | 厂家确认产能（kg/h） |
| --- | --- | --- |
| PVC阻燃护套粒料（氧29） | 料温≤40度，产能≥1500kg/h |  |

11 调试、培训与售后服务要求（设备的维护服务，设备的零部件的提供。）

11.1卖方对设备安装、负责调试、现场检查与培训方面应做出计划安排和相应承诺，确保买方技术人员和操作员工能掌握设备相关性能、维护要领和操作要求。设备经试车一个月内无法满足合同规定的验收要求，由设备动力部组织生产厂、供应链中心、研发部、供应商评审后出具验收不合格报告并签字确认，如未确认，则通过邮件及邮寄等正式途径告知供应商，报告、邮寄信息、签收信息保存完整。不符合验收要求的按照下列三种方式处理：

①、因设备部件问题导致无法验收的，允许延长1个月调试期，期间产生的调试费用由设备供应商承担。

②、降级验收，由供应链中心与设备供应商协商作出差价返还。

③、退货处理，供应链中心与设备供应商沟通要求退还已付货款及利息并承担调试期间的损失。

注：设备试车1个月内未验收的，停止支付尾款，视后续处理结果支付相关款项；

11.2 对设备投入运行后，为确保设备连续正常运行，卖方应提供有关部件和及时来现场解决问题的服务承诺。

11.3 设备质保期内因设计、质量问题造成的设备损坏，供方应及时提供免费维修或退换服务，如出现需方无法解决的设备问题，供方应在24小时内到需方现场处理，设备主体部件终身负责。每次维修服务后，应将故障产生原因、维修方案、服务内容、服务时间、预防措施等填写完整并交指定人员签字确认。

11.4调试人员来我司施工之前需提供相关人员身份证明、行业资质证明、社保证明、企业营业执照并严格遵守我司相关安全规定。

12  设备随机资料

1、包括：总平面布置图、地基图、气动管路图、传动机构图、绞线设备节距表、电气管路图、电气接线表、电气原理图、电气元件明细表、操作和维护手册、润滑油表、AC和/或DC驱动器说明书、PLC、触摸屏说明书、PLC、触摸屏控制程序（严禁设置任何密码，严禁使用四级密码且设备上原程序必须可以直接下载，否则可直接退货并承担我司相应损失）、轴承清单、易损件清单（包括原始供应商、详细的机械加工图纸）等，所有图纸须CAD版按实际尺寸1:1比例绘制提供。

如由于供方疏漏，在供方提供的操作和维护手册、润滑油表没有明确操作、维护要求引起的设备损坏，由供方承担全部责任。

2、以上资料均应提供纸质与电子版本，纸质版本至少一式二份，在每份上签署涉及的设备采购合同号，每份纸质版本统一装订在齐心牌（COMIX）A205或A206打孔快劳夹中，在快劳夹标签中用3号宋体字体规范注明设备名称、合同号、供应商名称。

电子版本存放于U盘中，图纸用DWG格式文档存盘。

3、合同签订后一周内，需提供按实际尺寸1:1比例绘制且准确的CAD版设备外形图、基础图（含配套水、电、气管路布置图）及地面载荷要求（否则造成的相关损失在设备到货款中扣除）；设备装机功率，安装时所需电缆型号及数量。

13 其它约定：未经需方同意，供方不得在供货设备控制系统中设置任何时间密码。

编制：蒋国庆       审核：                         批准：