铝线中线伸线机技术要求

- 设备的功能

本设备主要用于拉制0.20-1.20祼铝合金线伸线加工作业，本次采购2台左、右手机、一站式服务（所有各部位都须明确标注提供的部件型号、数量、品牌等清单及各部位重量）；投标方根据以下产品技术参数，结合投标方投标设备自身特点，提供设备供货范围及与其相应技术参数，包括且不限于以下技术要求；各电机、控制器、操作屏、PLC等重要配件明确品牌及型号。

主控制柜安装智能电表，标注设备重量、设备交货期、明确设备操作、维护培训计划及售后服务内容的承诺（特别是质保期内至现场维修时间的承诺）。

设备表面不能出现相关供应商厂名及logo标志，相应位置喷印远东股份logo标志；相关设备信息铭牌（铭牌尺寸：≤200*150mm）张贴在隐蔽处。提供近3年销售业绩情况。最终产品质量要求请根据下述要求结合贵司实际情况明确描述。

设备外形布置尺寸须根据我司实际布局情况来调整。

二、 设备组成

1. 简式给线架：结构为导轮式；给线架高度地面 + 4.5 M；控制系统具有乱线检出功能

2. 伸线机主机：2-1.钢板焊接机体,经退火消除应力及表面喷砂处理.

2-2. 传动方式齿轮传动.

2-3. 伸线轮:

. 4层一体式.

. 伸线轮共5只,4只(φ329.4,φ221.5,φ148.9mm,φ100.14mm)同规格可互换,最终伸线轮φ300mm独立规格.

. 伸线轮表面喷焊碳化钨.

. 伸线轮固定方式,使用轴联结器(Power Lock),可调整伸线轮位置.

2-4. 眼模座:

. 使用眼模规格: 中间眼模φ30mmX15mmT.

最终眼模φ25mmX10mmT.

. 上层眼模附眼模压板.

. 伸线内部眼模座为可调式,上下前后可调.

. 最终眼模座,出线孔径为10MM.

. 最终眼模座为可调整位置.

2-5. 伸线油管路:

. 入油管径PT-11/4",附球形阀.

. 眼模及伸线轮全浸泡式冷却及润滑.

2-6. 出线部份:

. 出线毛毡座.

. 出线分线轮,平面式.

. 计尺检出.

2-7. 机械润滑:

. 浸泡回转时喷溅式,供给齿轮及轴承.

. 机箱设油量检视.

2-8. 主马达:

. 45KW 4P 380V 50 HZ 感应马达,45KW 变频器数控驱动.

. 传动三角皮带,规格8V TYPE皮带.

2-9. 拉头机: 供穿线作业使用.

3. 气压摆臂式缓冲储线架：1. 型式        : 摆臂气压式.

2. 张力调整    : 气压缸,调整气压.

3. 使用气源    : 3-6 kg-cm2.

4. 储线量      : 2.5 M /MAX.

5. 过线导轮    : 轮径 OD φ150 MM （线径0.4-1.2mm）

轮径 OD φ180 MM （线径1.6mm）

6. 导轮材质    : 缓冲轮材质合金铝,表面喷焊氧化铝.

7. 卷取速度控制: 精密电阻做变位检出控制.

8. 断线检出    : 限位开关方式.

9. 立式箱型    : 半密闭式,单边开门.

10. 控制系统   : 精密电阻变位讯号检出.控制收线速度.

附断线讯号检出.

4. 收线方式:500/630MM无轴卷取机：

1. 型  式    : 弹簧顶轴,气压开轴方式,顶心可依线轴尺寸替换.

2. 使用马力  : 15KW交流电机 + 汇川变频器.

3. 最大载铜量: 500 KG/Max.

4. 使用线轴  : 参考尺寸

.线轴尺寸: 500/630

5. 制  动    : 气油压牒式剎车.

6. 轴承润滑  : 定期打黄油.

7. 传  动    : 传动三角皮带,规格5V高张力皮带.

8. 排  线    :

. 螺杆式传动, 90W减速马达正反转排线.(可调速)

. 排线轮材质尼龙轮(不伤线)

. 排线宽    : 500 MM/Max.

. 排距      : 可手动调整.

.排线宽调整 : 微动开关,手调细牙螺杆方式.

9. 上下轴方式 : 手动油压上下顶轴,左右滑台,附斜坡手动滚动上下轴.

10. 安全罩:卷取线轴部份全密闭式,设上下轴门.

. 传动部份半密闭式.

- 主操作箱、电控箱：

5-1. 数字型线速表.

5-2. 五位数电子式计数器.

5-3. 计数器归零按钮开关.

5-4. ON,OFF照光式按钮开关.

5-5. 线速调整VR.

5-6. 电源及故障指示灯.

5-7. 控制电源ON,OFF选择开关.

- 轧头机

三、安全防护

1、凡传动、转动部分均应配有安全防护罩(裸露部分须全覆盖)。地轴防护罩用厚度为2mm的钢板制作，端口加加强筋；绕包头防护罩用厚度不小于2mm的钢板或冲压板制作、带合适大小的观察窗并配移位急停开关；牵引处配光栅安全保护。

2、设备上使用的圆管、方管等空心管材，端头必须封口，并打磨光滑。

3、供方必须在存在设备安全隐患的部位贴上醒目的安全提示标识。

4、设备电气控制系统接地必须安全可靠，设计合理，线路规范敷设，防止出现触电事故；

5、整机设备配备紧急停车装置或按钮且设置在明显位置，出现紧急问题可以快速停机，避免问题的扩大化；

6、各部位防护罩打开后设备不能开机，但可以点动；

7、整机噪音小于80分贝。

四、设备油漆

1、设备主体部位油漆颜色为中蓝色RAL5015；

2、旋转部位油漆颜色为桔红色RAL3020；

3、设备防护罩、地轴及其它旋转部件防护罩油漆颜色为桔黄色RAL1028；防护栏颜色为RAL1028与RAL9017，竖杆油漆间隔224mm，横杆油漆间隔260mm；

4、电控柜油漆颜色为米黄RAL1013。

5、整机油漆供方将严格按需方提出的标准制作，确保不脱落，质保10年。油漆流程：设备各焊接部位都须先打磨平整，然后设备整体（含防护装置）做喷砂处理，再做防锈漆，最后喷镀面漆；无面漆的部位（如：轴、导轨、丝杆等）不能发生自然氧化（生锈）；不锈钢焊点须处理并恢复本色。另供方发货时应带少量油漆用于设备因运输、安装造成的油漆脱落而需的补漆。

6、喷砂、打磨、防锈、批灰等每道隐蔽工序需拍照、录像并在发货前移交需方，以便确保已按要求制作。

五、 主要器件要求

| 序号 | 主要器件名称 | 主要器件型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLC控制器 | 西门子S7-1200系列，至少预留一个以太网口，走profinet协议 |  |
|  | 电磁兼容标准 | 符合电磁兼容性规范2004/108/EG |  |
|  | 驱动器进出线电抗器 | 驱动器进出必须加装进出交抗 |  |
|  | 轴承 | FAG/NSK/SKF |  |
|  | 气动元件 | 亚德客 |  |
|  | 除规定外的传动箱齿轮材质 | 全部采用优质合金钢 |  |
|  | 机械传动材质及结构件处理要求 | 1、40Cr或类似性能的材料； 2、调质HB250—280； 3、所有机构件必须消应力处理； |  |

六、 设备包装及吊装要求

1、 产品的包装应符合GB/T 13384的规定，牢固可靠，有防锈，防漏，防潮措施，符合水陆运输要求，并按JB/T 7601.2的规定检查或根据合同要求。

2、 包装箱上的说明和标志应位置适宜，明显，清晰，标志内容如下：

a)制造厂名称；

b)产品名称，型号；

c)出厂编号及日期；

d)产品毛重净重，包装箱外形尺寸，重心，起吊线；

e)运输注意字符；

f)包装箱编号。

3、 产品包装前应做到：

a)各运动部分调整到最小轮廓尺寸，并予固定。

b)排出产品内各种有油，水等液态物资。

c)清理外表，未涂漆的金属表面应涂上防腐油脂。

4、 每台设备应附有下列文件：

a)产品合格证明文件，用户要求时提供的试验报告。

b)产品使用说明书。

c）装箱单。

上述文件装在防潮袋中，密封固定在1号包装箱中。

七、  设备运输要求

1、设备包装储运前必须保证设备整机、部件或随机材料已经过仔细清理，并按规定喷漆。

2、在起重运输条件允许的情况下，为保证产品质量，整机和装配件尽可能不拆卸，以整台或装配件包装为宜。

3、 设备内部所有可动部件或悬吊部件均应固定。

4、 设备在包装时应对设备给予机械物理或化学保护。机械保护方面，应考虑运输和储存时的堆码、装卸引起的各种应力，对易碎结构还应考虑可能会发生的碰撞及振动。 物理或化学保护方面，应考虑使设备或材料不受所有有害介质，如流过设备或材料的水流、凝结水、含盐的空气、灰尘等的侵害。

5、应将类似部件归并，以便在占用尽可能小的容积的条件下完成运输。

6、通过楔定和固定办法对设备的保护，设备必须在两个方向上予以楔定。

7、 设备包装时，如有必要，应通过悬吊或阻尼装置使设备和其他包装箱隔离开，以达到防震和防撞击目的。

8、所有附件应和主设备一起装运，含有附属部件的木箱或板条箱应清楚标明，以便能确认是该主设备的附件。发货应考虑设备安装的顺序和连续性。

八、  设备验收指标（根据实际设备类型确定相关指标）

| 线材 | 铝线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进线数量 | 单根 |  |  |  |
| 进线直径 | Φ0.2mm-0.8mm |  |  |  |
| 生产效率 | 生产规格 （mm） | 生产速度 | 伸长率 | 验收时间 （连续运行小时） |
|  | Φ0.23 |  |  | 4 |
|  | Φ0.43 |  |  | 4 |
|  | Φ0.5 |  |  | 4 |

九、调试、培训与售后服务要求（设备的维护服务，设备的零部件的提供。）

1、卖方对设备安装指导、负责调试、现场检查与培训方面在投标文件中须做出明确计划安排和相应承诺，确保买方技术人员和操作员工能掌握设备相关性能、维护要领和操作要求。

设备经试车一个月内无法满足合同规定的验收要求，由设备服务部组织生产厂、采供服务部、工艺技术服务部、供应商评审后出具验收不合格报告并签字确认，如未确认，则通过邮件及邮寄等正式途径告知供应商，报告、邮寄信息、签收信息保存完整。不符合验收要求的按照下列三种方式处理：

①	因设备部件问题导致无法验收的，允许延长1个月调试期，入厂调试直至调试完成符合验收条件期间产生的调试费用由设备供应商承担。

②、降级验收，由采供服务部与设备供应商协商作出差价返还。

②	退货处理，由采供服务部与设备供应商沟通要求退还已付货款及利息并承担调试期间的损失。

注：设备试车1个月内未验收的，停止支付尾款，视后续处理结果支付相关款项。

2、 对设备投入运行后，为确保设备连续正常运行，卖方应提供有关部件和及时来现场解决问题的服务承诺。

3、 设备质保期内因设计、质量问题造成的设备损坏，供方应及时提供免费维修或退换服务，如出现需方无法解决的设备问题，供方应在24小时内到需方现场处理，设备主体部件终身负责。每次维修服务后，应将故障产生原因、维修方案、服务内容、服务时间、预防措施等填写完整并交指定人员签字确认。

4、调试人员来我司调试之前需提供相关人员身份证明、行业资质证明、社保证明、企业营业执照并严格遵守我司相关安全规定。

十、 设备随机资料

1、包括：总平面布置图、地基图、气动管路图、传动机构图、煤质消耗表、绞线设备节距表、成型压轮\模具图、电气管路图、电气接线表及电气原理图（清晰PDF版且合在一起）、电气元件明细表、操作和维护手册（包括K1-K4轮组件结构图，标注各部位密封件型号）、润滑油表、AC和/或DC驱动器说明书、PLC、触摸屏说明书、PLC、触摸屏控制程序（严禁设置任何密码，严禁使用四级密码且设备上原程序必须可以直接下载，否则可直接退货并承担我司相应损失）、所有易损件型号及对应部位清单（原始供应商、详细的型号、机械加工图纸）等，所有图纸须CAD版按实际尺寸1:1比例绘制提供。

如由于供方疏漏，在供方提供的操作和维护手册、润滑油表没有明确操作、维护要求引起的设备损坏，由供方承担全部责任。

2、以上资料均应提供纸质与电子版本，纸质版本至少一式二份，在每份上签署涉及的设备采购合同号，每份纸质版本统一装订在齐心牌（COMIX）A205或A206打孔快劳夹中，在快劳夹标签中用3号宋体字体规范注明设备名称、合同号、供应商名称。

电子版本存放于U盘中，图纸用DWG格式文档存盘。各资料须与设备同时交付。

3、合同签订后3天内，需提供水、电、气、汽等煤质消耗表、按实际尺寸1:1比例绘制且准确的CAD版设备外形图、基础图及地面载荷要求（否则造成的相关损失在设备到货款中扣除）；合同签订后5天内，需提供准确尺寸的设备配套水、电、气管路布置图，设备装机功率，安装时所需电缆型号及数量。

十一、 其它约定

1、 生产线方向定义：操作人员面对操作台，放线在左，收线在右，为右手机；操作人员面对操作台，放线在右，收线在左，为左手机。

2、 未经需方同意，供方不得在供货设备控制系统中设置任何时间密码。

3、 所有收排线架，在实际使用过程中，要做到线缆整齐排列，每股线与线之间相切排列，从左到右，平整美观，不得出现错位、爬山、间隙等现象。

4、 设备表面不能出现相关供应商厂名及logo标志，整机油漆供方将严格按需方提出的标准制作，确保不脱落，质保10年。油漆流程：设备各焊接部位都须先打磨平整，然后设备整体做喷砂处理，再做防锈漆，最后喷镀面漆；无面漆的部位（如：轴、导轨、丝杆等）不能发生自然氧化（生锈），不锈钢焊点须处理并恢复本色；如未按要求制作或质保期内出现氧化、生锈现象，应向需方支付违约金，按500元/天计算，直至整改完成，违约金最高不超过合同总额的10%。

（将依据商务条款第九条中第4条进行赔偿，总计赔偿金额不超过总价的10%。）

5、设备发货前，喷砂、打磨、防锈、批灰等每道隐蔽工序拍照、录像资料移交需方，以便确保已按要求制作。

6、设备发货时，每件货物都须张贴图文并茂标识（重量、吊装位置及方法）并提前发电子版资料；整套设备须同时一起到货，严禁零碎到货。

设备能源部

2025年4月