中压厂国产铜大拉盘具AGV输送项目

技

术

需

求

书

1.需求说明

1.1.功能要求

1)项目范围为新远东中压厂车间国产（永雄）双头铜大拉机；
    2)实现两个收线房（已完成自动落及自动上盘改造）产出的盘丝自动运送到满盘定置区，及从空盘定置区自动运送空盘到接驳输送线；
    3)此项目除AGV小车系统还包含每个收线房配套的输送线装置，输送线起到接驳和缓存功能；

1.2.生产信息

| 类别 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 生产信息 | 载具信息 | 630*440mm，最大500KG |
|  | 每班产量 | 140盘 |
|  | 换规频次 | 最多4次/班 |
| 收线机 | 生产速度 | 6min/盘 |
|  | 功能 | 自动断线 |
|  |  | 自动挂线 |
|  |  | 自动上盘 |
|  |  | 自动落盘 |
| 定置区及转运 | 定置区数量 | 空满盘各存放120盘 |
|  | 满盘定置 | 预留人工穿吊带空间 |
|  | 空盘存放方向 | 与满盘方向垂直 |
|  | 满盘库位是否分区 | 不分区 |
| 其他 | AGV异常处理 | 人工推盘 |
|  | 先进先出 | 无需 |

1.3.使用场景
图示红框约30*5m的范围均可作为定置区规划，区域内台阶、护栏、地面坑洼等设施可商讨整改
2.技术要求

2.1方案要求

每台收线机配置两个轨道输送线，每个输送线缓存空满盘各两个，一台AGV小车从输送线满盘下料区接料按照规划路线运输到满盘定置区的既定库位并从空盘定置区运送一个空盘到缺料输送线的空盘上料区，往复循环；

2.2操作流程要求

1)满盘拉丝下线，满盘由拉丝机推杆推至输送轨道上方，转向装置检测到盘位下线，执行转向动作；

2)满盘转向完成，由输送装置将满盘输送至AGV取盘位并发送满盘下线信号；

3)AGV控制系统接收满盘入库信号，调度空闲AGV执行；

4)AGV前往下线位取满盘，满盘放置满盘定置区；

5)AGV完成满盘下线任务，系统更新库位数据；

6)拉丝机需求补充空盘，移动终端生成空盘上线数据发送至AGV系统；

7)AGV系统接收数据，调度空闲AGV执行；

8)空盘放置输送轨道空盘上线位，感应空盘到位，输送轨道将空盘输送至拉丝机上盘口（转向设备）

9)转向设备执行转向动作，转向完成，上线推杆将空盘推至拉丝机上线位，空盘上线完成；

2.3.安全环境要求

1) 电路：必须配有分电路和主电路的短路保护，过流保护，欠压保护，缺相保护，零压保护等保护电路。

2)操作开关：操作人员应能快速断开动力机构的主开关，紧急停止开关应设置在明显位置，紧急时操作者能及时处理。

3)控制系统：需保证运行安全，充分考虑到可能发生的危险情况，采取措施避免，并发出声光报警，提示操作者注意。

4)为确保 AGV 在运行过程中自身安全，特别是现场人员的安全及各类设备的安全，AGVS 采取多级安全措施（软硬件保护）。

5) 噪音：整机噪声低于 80dB(A)；

3.招标供货范围

3.1.主要供货清单

| 序号 | 设备名称及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGV小车 | 1台 | 定制 |
| 2 | WMS系统 | 1套 | 定制 |
| 3 | 扫码枪 | 2台 | 定制 |
| 4 | PDA | 2台 | 定制 |
| 5 | 收线房配套输送线 | 4条 | 定制 |
| 6 | 其他定位装置及辅助设施 | 1套 | 定制 |

3.2.主要器件要求

| 序号 | 主要器件名称 | 主要器件型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC控制器 | 西门子、汇川 |  |
| 2 | 工控机 | 研华 |  |
| 3 | 人机界面 | 昆仑通态触摸屏、西门子 |  |
| 4 | AGV | 国内、外一线品牌 |  |
| 5 | 电池(磷酸铁锂) | 远东电池、宁德时代或同等优质品牌 | 优先远东电池 |
| 6 | 牵引电机 | 新维、合普或同等优质品牌 |  |
| 7 | 转向电机 | 中大、步科或同等优质品牌 |  |
| 8 | 安全激光 | SICK、北洋或同等优质品牌 |  |

3.3.AGV小车要求

| 序号 | 项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导航方式 | SLAM 导航 |
| 2 | 额定承载能力(kg) | 不小于 500kg |
| 3 | 叉臂举升高度(mm) | 需要满足现场使用 |
| 4 | 电池规格 | 磷酸铁锂 ≥48V60Ah |
| 5 | 最大速度 m/s | ≥1m/s |
| 6 | 提叉速度（空载/满载） | ≤3s |
| 7 | 导引定位精度(mm) | ±7 |
| 8 | 跨越间隙（mm） | 满足 20 |
| 9 | 充电时间（H） | ≤2 |
| 10 | 续航时间（H） | ≥10 |
| 11 | 碰撞条检测 | 车头半包围碰撞条检测，触发后电机抱闸并紧急停止 |
| 12 | 急停按钮 | 左右急停按钮 |
| 13 | 声光报警 | 具备 |